DSE-0047

ESGUICHO AUTOMÁTICO

MODELO AN832

Descrição:

O esguicho de Jato Regulável Automático Modelo AN-832 é dotado de um mecanismo interno em aço inoxidável, que compensa automaticamente qualquer variação ou redução da vazão disponível do sistema de combate a incêndios, aumentando ou reduzindo a passagem de água, mantendo uma pressão efetiva que garantirá excelente desempenho em termos de alcance e qualidade do jato. Este revolucionário esguicho opera em sua plenitude com pressão de entrada de 75 psi (5,2 kgf/cm2), quando os esguichos tradicionais necessitam de pressão de 100 psi (7,0 kgf/cm2), são excelentes para aplicação de espuma do tipo AFFF e forma jato do tipo neblina com 120º para proporcionar maior cobertura de leque.

O esguicho modelo AN-832 possui extensos manípulos em aço inoxidável para alteração da forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total), a configuração desses esguichos permite a alteração da forma do jato, sem alteração da vazão, a área externa da saída do esguicho é protegida com anel de borracha do tipo EPDM.

O esguicho automático modelo AN-832, opera de forma automática dentro de uma faixa de vazão entre 300 e 1250 gpm (1135 a 4700 lpm)

Especificação:

| MODELO AN-832 | Material de fabricação | Liga leve de alumínio |
| --- | --- | --- |
|  | Mecanismo interno | Aço inoxidável |
|  | Conexão ao canhão | Rosca fêmea NH 2.1/2” 7,5 f.p.p – giratória |
|  | Faixa de vazão | de 300 a 1250 gpm (1135 a 4700 lpm) |
|  | Utilização | Canhões fixos e portáteis |
|  | Comprimento | 200mm |
|  | Peso | 2,5 kg |

Principais aplicações:

- Refinarias

- Plataformas de carregamento

- Usinas

- Tanques de armazenagem

- Diques de contenção

- Helipontos

- Áreas de estocagem de líquidos combustíveis e inflamáveis

- Plantas químicas e petroquímicas.

- Viaturas de combate a incêndio.

- Mitigação de gases

Opcionais:

- Conexão de 3.1/2” rosca NH 6 f.p.p para utilização com canhões monitores de vazão máxima superior a 1250 gpm.

Acessório opcional:

Tubo laminador

Para que o esguicho AN832 possa operar com o melhor alcance possível, recomendamos a utilização de tubos laminadores de jato, modelo TL-2.5A para esguichos com conexão de 2.1/2” e modelo TL-3.5A para esguichos com conexão de 3.1/2”.